Техническое обслуживание

1.Техническое обслуживание ППН подразделяется на обслуживание в начальный период эксплуатации при обкатке и в основной период эксплуатации.

В начальный период эксплуатации происходит приработка деталей и узлов, поэтому при проведении технического обслуживания профилактические, крепёжные, регулировочные и пр. работы выполняются с особой тщательностью в соответствии с планом технического обслуживания (ТО). Техническое обслуживание в начальный период проводиться независимо от категорий и условий эксплуатации и пробега ППН.

Основными работами по ТО является проверка крепёжных соединений,  регулировочные работы, проверка герметичности пневматических и гидравлических систем.

При выявлении нарушений работы механизмов, появление посторонних шумов, вибраций, а также при нарушении регулировок и прочих неисправностях водитель, не дожидаясь срока очередного технического обслуживания, обязан принять меры к их устранению.

Техническое обслуживание и текущий ремонт должны выполняться специально обученным персоналом или персоналом специализированной станции  технического обслуживания.

2. Виды технического обслуживания:

а. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)  - см. табл. 1.

б. Техническое обслуживание, выполняемое при обкатке (после первой поездки в нагруженном состоянии)– см. табл. 2.

в. Первое и последующие техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 1000 км – см. табл. 3.

Контроль уровня смазки в ступицах

производить ежедневно.

Марки применяемого масла:

Mobilith SHC 007

Amoco Ultimate Grease SF

ВНИМАНИЕ!!!

Масла смешивать запрещается

Смазку ППН производить каждые - 5000 км.смазкой АЗМОЛ Графитная «Ж» ТУ 38.301-48-34-95 или аналогичной. Смазку производить до появления свежей смазки из под опоры тормозного вала и трещотки.  При мойке ППН с помощью высоконапорных устройств смазку повторить, вне зависимости от пробега.

Точки смазки показаны на фото.

Таблица 1

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Способ проверки, приспособления, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить чистоту ППН, качество надписей и знаков | Подтёки не допустимы, надписи и знаки должны быть чётко видны | Визуально |
| 2 | Проверить крепление гаек колёс и давление в шинах | Момент затяжки гаек 250-300 Нм. Давление воздуха 0,85 МПа. | Ключ торцевой S33. Манометр |
| 3 | Проверить крепление шкворня, его износ и надёжность сцепки ППН с тягачом | Момент затяжки болтов 190 Нм. Износ не более 2,5 мм на диаметр 50,8 мм. | Ключ динамометр. S22. Штангенциркуль. |
| 4 | Проверить работу тормозов | Заторможены должны быть все колёса | Визуально после нажатия на педаль тормоза при движении |
| 5 | Проверить работу электроприборов внешней сигнализации | Лампочки приборов должны загораться после включений на тягаче | Визуально |
| 6 | Слить конденсат из ресиверов тормозной системы | До выхода воздуха | Визуально |
| 7 | Проверить состояние рамы, подвески, рессор и осей | Дефекты не допускается | Визуально |
| Контрольный осмотр в пути на остановках |  |  |  |
| 1 | Проверить крепление гаек колёс и давление в шинах | Момент затяжки гаек 250-300 Нм. Давление воздуха 0,85 МПа. | Ключ торцевой S33. Манометр |
| 2 | Проверить состояние рамы, подвески, рессор и осей | Дефекты не допускается | Визуально |
| 3 | Проверить крепление шкворня и состояние сцепного устройства | Ослабление гаек, крепящих шкворень, не допускается | Визуально |
| 4 | Проверить степень нагрева ступиц колёс, тормозных барабанов | Перегрев ступиц не допускается | не более 700С (рука не терпит прикосновения более 2 с) |

Таблица 2

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Способ проверки, приспособления, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить чистоту ППН, качество надписей и знаков | Подтёки не допустимы, надписи и знаки должны быть чётко видны | Визуально |
| 2 | Проверить: - крепление колёс и шкворня - состояние механизма опор гидравлических и их крепление - состояние резьбовых соединений, шарниров, осей - состояние рамы | - ослабление креплений не допустимо; - поломки и дефекты не допускаются - отсутствие деталей и шплинтовки не допускается - трещины не допускается | ключ торцевой ключи гаечные визуально визуально |
| 3 | Закрепить: - ослабленные крепёжные соединения - ослабленные шарниры, оси | Излишние люфты не допускаются | Комплект ключей, динанометрические ключи, отвертка и пр. |
| 4 | Проверить исправность тормозной системы |  | По расстоянию от начала торможения до остановки |

Таблица 3

| № п/п | Содержание работ и методика Их проведения | Технические требования | Способ проверки, приспособления, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить крепление гаек колёс и давление в шинах | Момент затяжки гаек 250-300 Нм. Давление воздуха 0,85 МПа. | Ключ торцевой S33. Манометр |
| 2 | Состояние гидравлических опор и их крепление | поломки и дефекты не допускаются |  |
| 3 | Проверить исправность тормозной системы |  | По расстоянию от начала торможения до остановки |
| 4 | Смазка | Смазка АЗМОЛ «Графитная Ж» или аналогичная. |  |
| 5 | Проверить герметичность пневматических соединений |  | Манометр автомобильный |
| 6 | Проверить крепление узлов тормозной системы |  | Пробным подтягиванием гаек, |
| 7 | Проверить диаметр тормозных барабанов. | MAX. Диаметр торм. барабана 423.2 мм. |  |
| 8 | Проверить толщину тормозных накладок. | MIN толщина тормозных накладок 6 мм. |  |

5.3. Переустановку колёс рекомендуется производить с целью равномерности их износа не реже пробега в 10 000 км.

Снятие шин с эксплуатации производиться при минимальной остаточной глубине протектора 1 мм.

Схема перестановки колёc